«Несчастный при выполнении наладочных работ»

В обществе с ограниченной ответственностью «АКВАПАК ИНДАСТРИАЛ» в г.Слоним 14 февраля 2025 года получил тяжелую производственную травму слесарь-ремонтник данной организации.

В ходе проведения специального расследования было установлено, что 14.02.2025 работниками ООО «АКВАПАК ИНДАСТРИАЛ» проводились работы по проверке (испытанию) работоспособности линии по производству логистических поддонов из пульпы (бумажной массы). В ходе выполнения данного вида работ, работникам несколько раз приходилось вручную очищать формы. В 16 часов 40 минут в очередной раз возникла необходимость в очистке формы. Слесарь-ремонтник (потерпевший), прошедший необходимое обучение, стажировку, инструктажи и проверку знаний по вопросам охраны труда, по собственной инициативе, в нарушение требований локальных правовых актов по охране труда, не дождавшись завершения рабочего цикла машины, не убедившись в остановке движущихся частей машины, а также в том, что оборудование остановлено и отключено от всех видов энергии, через проем, за которым происходит передвижение транспортировочной формы, залез непосредственно в рабочую зону машины и начал очищать форму от оставшейся пульпы. Находясь в рабочей зоне машины, слесарь-ремонтник был тяжело травмирован движущейся транспортировочной формой.

В ходе проведения специального расследования установлено, что проведение работ по монтажу, испытанию и пуско-наладке линии по производству логистических поддонов в ООО «АКВАПАК ИНДАСТРИАЛ» было организовано ненадлежащим образом. Ответственность за обеспечение охраны труда при проведении данного вида работ на должностных лиц не возлагалась. Мероприятия по безопасному проведению монтажа и испытанию линии не разрабатывались. Из эксплуатационной документации имеется только технический паспорт, в котором не указаны требования (правила), предотвращающие возникновение опасных ситуаций при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации оборудования, действия работающего в случаях возникновения опасных ситуаций, а также не содержит требования, определяющие необходимость использования не входящих в конструкцию средств и методов защиты работающего. Опасная зона формовочной машины линии для производства логистических поддонов (пространство, где происходит передвижение транспортировочной формы) не имела защитного ограждения или иных защитных устройств, исключающих в процессе работы соприкосновение человека с движущимися элементами формовочной машины.

Анализируя причины данного несчастного случая, можно сделать вывод, что к данному несчастному случаю привели многочисленные нарушения как со стороны самого потерпевшего, так и со стороны должностных лиц организации. По результатам расследования, лицами, допустившими нарушения законодательства об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, приведшими к несчастному случаю определены главный инженер ООО «АКВАПАК ИНДАСТРИАЛ» и сам потерпевший.

Правила охраны труда и другие локальные документы созданы для защиты работников и недопущения несчастных случаев, поэтому не соблюдение данных требований рано или поздно приводит к печальным последствиям. Только неукоснительное соблюдение правил техники безопасности, развитие чувства ответственности работающих за собственную безопасность, должная требовательность и контроль со стороны должностных лиц позволит создать здоровые и безопасные условия труда, а работникам вернуться домой живыми, здоровыми.

Заместитель начальника Новогрудского МРО                          А.А. Бургун