«Несчастный случай при выполнении работ с применением грузоподъемной машины»

В открытом акционерном обществе «Гранит-Агро» Дятловского района 05 марта 2026 года получил тяжелую производственную травму слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования данной организации.

В ходе проведения специального расследования было установлено, что в феврале 2026 года после сильных снегопадов произошло повреждение крыши и стен здания гаража для хранения сельскохозяйственной техники, расположенного на территории машинного двора «Торкачи» в аг.Торкачи Дятловского района. Силами работников строительной бригады ОАО «Гранит-Агро» часть поврежденных крыши, стен были демонтированы и начаты работы по проведению ремонта здания гаража. Проведению ремонта гаража мешала находящаяся внутри здания сельскохозяйственная техника, а именно адаптер, предназначенный для установки на прицепы ПСС-10, ПСС-15 для внесения твердых органических удобрений. Адаптер находился внутри гаража и опирался на торцевую стену здания.

05 марта 2026 года было принято решение переместить адаптер из здания гаража на улицу. Для данной работы был задействован погрузчик «Амкодор 352» с самодельной стрелой. Погрузчик заехал в гараж и работники, в присутствии должностного лица произвели строповку адаптера, закрепив крюки цепных строп за расположенные по обеим сторонам вертикальных стоек рамы оси, предназначенные для крепления гидроцилиндров подъема-опускания шибера и не предназначенные для строповки адаптера. При подъеме, в момент отрыва адаптера от стены, началось разрушение торцевой стены здания гаража. В этот момент слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, решил выбежать из гаража на улицу через въездные ворота, где был травмирован упавшими фрагментами стены.

В ходе проведения специального расследования установлено, что причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация работы по перемещению адаптера, выразившаяся в строповке адаптера не за специальные места зачаливания, расположенные на верхней горизонтальной части рамы, а за оси, расположенные по обеим сторонам вертикальных стоек рамы и предназначенные для крепления гидроцилиндров подъема-опускания шибера, а также в допуске к выполнению работ по строповке груза работников, не прошедших в установленном законодательством порядке обучение по профессии стропальщик, инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Анализируя причины данного несчастного случая, можно сделать вывод, что к данному несчастному случаю привели многочисленные нарушения как со стороны самого потерпевшего, так и со стороны должностных лиц организации. Так, для транспортировки адаптера использовалась самодельная стрела. Крюки, применяемых двухветвевых цепных строп, не были снабжены замками, предотвращающими выпадение груза, осмотр съемных грузозахватных приспособлений не проводился. Работы по строповке груза выполняли работники, не имеющие профессиональной подготовки, не прошедшие инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. Сам потерпевший в момент получения травмы (в рабочее время и на рабочем месте) находился в легкой степени острой интоксикации, вызванной употреблением алкоголя (в крови обнаружен этиловый спирт в количестве 0,94‰.).

Необходимо отметить, что в нарушение Правил расследования несчастных случаев на производстве, после происшедшего несчастного случая, место происшествия сохранено не было (по указанию должностного лица с места был убран погрузчик «Амкодор»).

Правила охраны труда и другие локальные документы созданы для защиты работников и недопущения несчастных случаев, поэтому не соблюдение данных требований рано или поздно приводит к печальным последствиям, что и подтверждает данный несчастный случай. Только неукоснительное соблюдение правил техники безопасности, развитие чувства ответственности работающих за собственную безопасность, должная требовательность и контроль со стороны должностных лиц позволит создать здоровые и безопасные условия труда, а работникам вернуться домой живыми, здоровыми.

Заместитель начальника Новогрудского МРО                          А.А. Бургун